HART Slave

System Interface für die Hardware-Umgebung

Walter Borst

Borst Automation

Fachingen

6.9.1999

Revisionsvermerke:

W. Borst			6.9.1999			Erste Version

W. Borst			29.7.2000			Ergänzungen

Inhaltsverzeichnis

1.	Übersicht	3

2.	Globale Variable	7

2.1. Structures	7

2.1.1.	strHrtComSM	7

3.	Funktionen	8

3.1. hrt5msCycle()	8

3.2. hrtGetChar()	8

3.3. hrtTransmDone()	8

3.4. hrtInit()	9

4.	Liste der Dateien	9

5.	Konformitätstest	10

5.1. Data Link  Layer	10

5.2. Application Layer	11

# Übersicht

Der Treiber selber benötigt von der Umgebung zwei Funktionalitäten. Da er auf einer Statusmaschine basiert, die sich an einer Zeitbasis orientiert, besitzt er eine Funktion, die alle 5 ms von einem Timer-Interrupt aufgerufen werden muss.

Die Anbindung an die Kommunikationstechnik sieht zwei Varianten vor. Die erste ist die Möglichkeit, den Einzelempfang von Zeichen über einen UART zu implementieren. Die zweite ist die, dem Treiber einen komplett empfangenen Datenrahmen zu übergeben. Das Senden von Zeichen wird wiederum von von einer einheitlichen Funktion unterstützt.

Übersicht der vom Treiber exportierten Funktionen, die von der Umgebung bedient werden müssen:

| Name | Funktion | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| hrt5msCycle() | Ankerfunktion der Status Maschine des Protokolls. Diese Funktion muß alle 5 ms aufgerufen werden. |  |
| hrtGetChar() | Wird aufgerufen beim Empfang eines Zeichens. |  |
| hrtTransmDone() | Wird aufgerufen, wenn der Transmitter fertig ist. | Muss aufgerufen werden nach dem Senden des letzten Stopbits. Diese Funktion wird nicht benötigt, wenn die Empfangs- und Sendefreigabe an anderer Stelle bearbeitet werden. |
| hrtInit() | Initialisiert den Treiber. Wird nur bei Restart aufgerufen. |  |

Übersicht der Makros, die der Treiber von der Umgebung benötigt:

| Name | Funktion | Returns |
| --- | --- | --- |
| M_HRT_START_SEND ( BYTE* byBuf, BYTE byLen ) | Startet das Senden eines Datenrahmens. | VOID |
| M_HRT_PUSH_REGS | Sichert verwendete Register auf den Stack. | VOID |
| M_HRT_POP_REGS | Holt die in sysPushRegs gesicherten Register vom Stack. | VOID |
| M_HRT_DISABLE_RCV | Schaltet den Receiver aus. | VOID |
| M_HRT_ENABLE_RCV | Schaltet den Receiver ein. | VOID |
| M_HRT_INIT_COM | Initialisiert die Kommunikation, wird in hrtInit() verwendet. | VOID |
| M_HRT_IS_CARRIER | Stellt fest, ob Träger eingeschaltet ist. | TRUE, FALSE |
| M_HRT_GET_RCV_ERROR | Stellt fest, ob ein Empfangsfehler aufgetreten ist. | ENUM 0: kein Fehler Bit 6: Parity Bit 5: Overrun Bit 4: Framing |
| M_HRT_GET_RCV_CHAR | Gibt das empfangene Zeichen zurück | UCHR |
| M_HRT_ENABLE_INTERRUPT | Schaltet Interrupts ein | VOID |
| M_HRT_DISABLE_INTERRUPT | Schaltet Interrupts aus | VOID |

Übersicht der Makros, die das Funktionsblockmodell von der Umgebung benötigt:

| Name | Funktion | Returns |
| --- | --- | --- |
| M_API_IS_EE_VALID | Prüft, ob EEProm gültig ist (CheckSum) | TRUE, FALSE |
| M_API_EE_WRITE ( EEPROM void* pDst, const void* pSrc, BYTE byLen ) | Schreibt Daten ins EEProm | VOID |
| M_API_EE_READ ( void* pDst, EEPROM void* pSrc, BYTE byLen | Liest Daten aus dem EEProm | VOID |
| M_API_TRIGGER_WATCHDOG | Beruhigt den Watchdog | VOID |
| M_API_IS_WR_PROTECTED | Prüft, ob Schreibschutz vorliegt | TRUE, FALSE |
| M_API_PUT_UINT16 ( void* pDst, UINT16 uiVal ) | Schreibt einen UINT16 auf eine Adresse | VOID |
| M_API_PUT_UINT24 ( void* pDst, UINT24 ui24Val ) | Schreibt einen UINT24 auf eine Adresse | VOID |
| M_API_PUT_UINT32 ( void* pDst, UINT32 ulVal ) | Schreibt einen UINT32 auf eine Adresse | VOID |
| M_API_PUT_FLOAT ( void* pDst, FLOAT flVal ) | Schreibt einen FLOAT auf eine Adresse | VOID |
| M_API_GET_UINT16 ( void* pSrc ) | Liest einen UINT16 von einer Adresse | UINT16 (*) |
| M_API_GET_UINT24 ( void* pSrc ) | Liest einen UINT24 von einer Adresse | UINT24 (*) |
| M_API_GET_UINT32 ( void* pSrc ) | Liest einen UINT32 von einer Adresse | UINT32 (*) |
| M_API_GET_FLOAT ( void* pSrc ) | Liest einen FLOAT von einer Adresse | FLOAT (*) |

| Name | Funktion | Returns |
| --- | --- | --- |
| M_API_MEMCPY ( void* pDst const void* pSrc BYTE byLen ) | Kopiert einen Stream auf eine Adresse | VOID |
| M_API_SWAP2 ( UCHR* pSrcDst ) | Swap 2 byte | VOID |
| M_API_SWAP3 ( UCHR* pSrcDst ) | Swap 3 byte | VOID |
| M_API_SWAP4 ( UCHR* pSrcDst ) | Swap 4 byte | VOID |
| M_API_IEEEtoMSfloat ( void* pSrcDst ) | Converts from IEEE 754 to Microsoft float format | VOID |
| M_API_MSfloatToIEEE ( void* pSrcDst ) | Converts from Microsoft float format to IEEE 754 | VOID |
| M_API_PACK_ASCII ( UCHR* pucDst, BYTE* pbyDstLen, UCHR* pucSrc, BYTE bySrcLen, ) | Converts from visible string to Packed ASCII | VOID (*) |
| M_API_UNPACK_ASCII (UCHR* pucDst, BYTE* pbyDstLen, UCHR* pucSrc, BYTE bySrcLen, ) | Converts from Packed ASCII to visible string | VOID (*) |

# Globale Variable

## Structures

### strHrtComSM

typedef struct tagComSM

{ BYTE byState;

BYTE byCount;

BYTE byMasterType;

BYTE byPollCount;

BYTE byCmd;

BOOL bAddrErr;

BYTE byErr;

BYTE byPosRsp1;

BYTE byPAtoSend;

BYTE byPAcount;

BYTE byData[HRT_MAX_IO_BUFFER];

} T_COM_SM;

T_COM_SM     strHrtComSM;       /* IO state machine */

| Name | Wertebereich | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| byState | HRT_IO_IDLE HRT_WAIT_NEXT_PREAMBLE HRT_RCV_WAIT_DEL HRT_RCV_READING HRT_SEND_PENDING HRT_SENDING HRT_IO_LOCKED | Zustände der Low Level Maschine |
| byCount | 0..(MAX_IO_BUFFER-1) | Anzahl der empfangegenen bzw. zu sendenden Zeichen. |
| byMasterType | HRT_PRIM_MASTER HRT_SEC_MASTER | HART unterstützt zwei Master. |
| byPollCount | 0..HRT_MAX_POLL_COUNT | Anzahl der 50 ms Zyklen, die das Protokoll auf die Applikation wartet. |
| byPAcount | 0..20 | Anzahl der bereits gesendeten Preamblen. |
| byData[] | 0..255 | Die empfangenen oder zu sendenden Daten. |

| Name | Wertebereich | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| byErr | HRT_ERR_BUFFER_OVERFLOW HRT_ERR_LONG_PARITY HRT_ERR_FRAMING HRT_ERR_OVERRUN HRT_ERR_VERT_PARITY HRT_ERR_SUMMARY HRT_ERR_NONE | Error flags der Empfangsmaschine. |
| byPosRsp1 | HRT_SHORTF_RSPCODE1_POS HRT_LONGF_RSPCODE1_POS | Position des Response Codes 1 in der Datenframe. |
| byPAtoSend | 5..20 | Anzahl der auszusendenden Preamblen. |
| byPollCount | 0..HRT_MAX_POLL_COUNT | Anzahl der 50 ms Zyklen, die das Protokoll auf die Applikation wartet. |
| byCmd | 0..255 | Command des gerade aktiven Dienstes. |
| bAddrErr | TRUE..FALSE | Gibt an, ob ein Fehler innerhalb des Adressbereichs detektiert wurde. |

# Funktionen

## hrt5msCycle()

VOID hrt5msCycle(VOID);

Die Funktion wird von einem Timer Interrupt alle 5 ms aufgerufen. Die Funktionen treibt die Status Maschine des HART Protokolls.

Bei Bedarf verwendet die Funktion die Call Backs (oder Makros) sysPushRegs() und sysPopRegs(), um Register zu sichern und wiederherzustellen.

## hrtGetChar()

VOID hrtGetChar(VOID);

Verarbeitet ein Empfangenes Zeichen und gegebenenfalls aufgetretene Fehler. Um den Stack zu entlasten, kann diese Funktion auch direkt im UART interrupt integriert werden.

## hrtTransmDone()

VOID hrtTransDone(VOID);

Muss aufgerufen werden, wenn das Stopbit des letzten Zeichens gesendet wurde.

## hrtInit()

VOID hrtInit(VOID);

Die Funktion initialisiert den Treiber. Sie wird nur einmal nach Restart aufgerufen.

# Liste der Dateien

| Verzeichnis | Name | Auto | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| Api | UserApi.c/.h | Nein | Anbindung an System: PC oder Target |
|  | HartApi.c/.h | Nein | Makros, die für die Hardwareanbindung für HART benötigt werden |
| Common | Convert.c/.h | Nein | Verschiedene Konvertierungsfunktionen |
|  | Hart.h | Nein | HART spezifische Deklarationen |
|  | MemDecls.h | Nein | Definitionen der Speicherklassen |
|  | Types.h | Nein | Basistypen |
|  | PcComPort.c/.h | Nein | Anbindung an die PC-Umgebung (via UserApi) |
|  | FbInit.c/.h | Ja | Initialisierung der Funktionsblöcke |
| FbHart | FbHart.c/.h | Ja | Hart Funktionsblock |
| HartTest | HartTest.cpp/.h | Nein | Konsol-Anwendung zum Testen (Hauptprogramm) |
|  | TestDll.c/.h | Nein | Windows DLL Anbindung zum Testen des Treiber auf dem PC |
| HrtSrvIn | HrtSrvIn.c/.h | Ja | Der Kommando Interpreter |
| Iout | Iout.c/.h | Ja | Funktionsblock Stromausgang |
| Meas | Meas.c/.h | Ja | Messtechnik Einbindung |
| Protocol | HartLoL.c/.h | Nein | Data Link Layer Protocol |

# Konformitätstest

## Data Link  Layer

Der Konformitätstest der PC-Simulation von der HART Communication Foundation brachte folgende Ergebnisse:

device passed HART CONFORMANCE test DT00001

device passed HART CONFORMANCE test DT00002

device passed HART CONFORMANCE test DT00004

device passed HART CONFORMANCE test DT00005

device passed HART CONFORMANCE test DT00006

device passed HART CONFORMANCE test DT00007

device passed HART CONFORMANCE test DT00008

device passed HART CONFORMANCE test DT00009

device passed HART CONFORMANCE test DT00010

device passed HART CONFORMANCE test DT00012

device passed HART CONFORMANCE test DT00013

device passed HART CONFORMANCE test DT00014

device passed HART CONFORMANCE test DT00015

device passed HART CONFORMANCE test DT00017

device passed HART CONFORMANCE test DT00018

A 0xFF was seen immediately following an ACK at byte number 78.

It appears to have been sent by the slave.  This is not recommended but does not cause a fail.

A 0xFF was seen immediately following an ACK at byte number 119.

It appears to have been sent by the slave.  This is not recommended but does not cause a fail.

A 0xFF was seen immediately following an ACK at byte number 278.

It appears to have been sent by the slave.  This is not recommended but does not cause a fail.

device passed HART CONFORMANCE test DT00020

device passed HART CONFORMANCE test DT00024

device passed HART CONFORMANCE test DT00032

device passed HART CONFORMANCE test DT00033

device passed HART CONFORMANCE test DT00034

The slave device indicated that it does not support

command 59 in frame number 4.

HART CONFORMANCE Test DT00035 appears to not apply to the slave device

## Application Layer

Dieser Test ist für die Auslieferung des reinen Treibers nicht erforderlich, wird aber im Rahmen anderer Projekte ohnehin durchgeführt.

Derzeit liegt keine Verwendung für dieses Makro vor

(*) = Betrifft nur Applikation, derzeit nicht implementiert.

Auto = vom Generator erzeugt

Diese Dateien werden im Target Projekt nicht benötigt

Diese Dateien werden im Target Projekt nicht benötigt

Das Zeichen 0xff entstand durch Abschaltprobleme des verwendeten MODEMs